- 将文件夹中“微尔纳PLC.rar”文件解压，得到“微尔纳PLC”文件夹；

- 将该文件夹剪切或复制到昆仑通态触摸屏组态软件安装目录中（以本电脑安装在D盘为例）D:\McgsPro\Program\Drivers路径下；

- 打开触摸屏组态软件，建立工程。打开工程设备窗口，在设备窗口中打开设备工具箱中设备管理栏（若没有设备工具栏，则需鼠标右击空白处，勾选使用设备工具栏即可）；

- 在设备管理窗口左侧可选设备一栏中可以看到我们刚刚添加的设备驱动，选中所要使用的驱动，点击增加，将所需要使用的设备添加到右侧选定设备中，点击“确定”；

- 添加完毕后即可在设备窗口中组态所需设备