微尔纳PLC库指令脉冲指令解析

- 必须先使用脉冲配置指令（PLS_CFG）配置后才能发脉冲

- 必须先配置脉冲 才能启用脉冲专用计数器（HC6-----HC15）注意指令调用顺序

1、脉冲配置指令

| 参数名称 | 数据类型 | 数据方向 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | BOOL | Input | 指令能流， 沿触发不可一直使能 |
| PortNum | BYTE | Input | 指定需配置的脉冲端口。范围（0-9）视PLC型号而定 |
| Trigger | BYTE | Input | 配置脉冲控制方式0:通断控制，1:沿触发 |
| Mode | BYTE | Input | 工作模式0:禁止1:按50%占空比发送2:PWM模式、需要在中断里设置下一次翻转时间3:PWM模式、按占空比自动设置翻转时间 |
| TimeBase | BYTE | Input | 脉冲工作时基：0：脉宽精度为100ns 1: 脉宽精度为1us 2: 脉宽精度为10us 3:脉宽精度为100us 4: 脉宽精度为1ms |

2、脉冲工作状态获取指令

| 参数名称 | 数据类型 | 数据方向 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | BOOL | Input | 指令能流，一直使能工作 |
| PortNum | BYTE | Input | 指定需配置的脉冲端口。范围（0-9）视PLC型号而定 |
| Done | BOOL | Output | 脉冲输出结束标志（=1繁忙 =0 空闲） 轴0 ：SM569.0 轴1 ：SM569.1 轴2 ：SM569.2 轴3 ：SM569.3 轴4 ：SM569.4 轴5 ：SM569.5 轴6 ：SM569.6 轴7：SM569.7 轴8 ：SM568.0 轴9 ：SM568.1 |
| Error | BYTE | Output | 错误提示0:无错误1:脉冲端口配置错误2:脉冲参数错误3:脉冲包络错误4:脉冲启动发送异常5:脉冲发送中异常6:脉冲发送被动中止 |

3、脉冲运行中速度改变指令

| 参数名称 | 数据类型 | 数据方向 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | BOOL | Input | 指令能流，运行中需要改变速度时使能 |
| PortNum | BYTE | Input | 指定需配置的脉冲端口。范围（0-9）视PLC型号而定 |
| Speed | WORD | Input | 指令更改速度、范围（0-1000）对应（0%-100%） |

4、PWM输出指令

| 参数名称 | 数据类型 | 数据方向 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | BOOL | Input | 指令能流，一直使能工作 |
| En | BOOL | Input | 工作使能 当配置指令配成通断控制时En接通发送PWM，断开停止发送PWM。 |
| PortNum | BYTE | Input | 指定需配置的脉冲端口。范围（0-9）视PLC型号而定 |
| Duty | WORD | Input | 脉宽占空时间 |
| Period | WORD | Input | 脉宽周期时间 |

5、脉冲匀速输出指令

| 参数名称 | 数据类型 | 数据方向 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | BOOL | Input | 指令能流，一直使能工作 |
| En | BOOL | Input | 工作使能 当配置指令配成通断控制时En接通发送脉冲，断开停止发送脉冲，本指令图片为配置指令参数Trigger配成1沿触发控制方式 |
| PortNum | BYTE | Input | 指定需配置的脉冲端口。范围（0-9）视PLC型号而定 |
| Freq | DWORD | Input | 指定匀速频率HZ |
| Num | DWORD | Input | 指定匀速脉冲数量 |

6、带加减速时间脉冲输出指令

| 参数名称 | 数据类型 | 数据方向 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | BOOL | Input | 指令能流，一直使能工作 |
| En | BOOL | Input | 工作使能 当配置指令配成通断控制时En接通发送脉冲，断开停止发送脉冲，本指令图片为配置指令参数Trigger配成1沿触发控制方式 |
| PortNum | BYTE | Input | 指定需配置的脉冲端口。范围（0-9）视PLC型号而定 |
| StartF | DWORD | Input | 脉冲启动时频率HZ |
| MaxF | DWORD | Input | 脉冲匀速时频率HZ |
| StopF | DWORD | Input | 脉冲停止时频率HZ |
| Num | DWORD | Input | 脉冲总数量 |
| ACCms | WORD | Input | 加速时间 单位：ms 为0时无加速段 |
| DECms | WORD | Input | 减速时间 单位：ms 为0时无减速段 |

7、自定义多段速脉冲输出

| 参数名称 | 数据类型 | 数据方向 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | BOOL | Input | 指令能流，一直使能工作 |
| En | BOOL | Input | 工作使能 当配置指令配成通断控制时En接通发送脉冲，断开停止发送脉冲，本指令图片为配置指令参数Trigger配成1沿触发控制方式 |
| PortNum | BYTE | Input | 指定需配置的脉冲端口。范围（0-9）视PLC型号而定 |
| SegTBL | DWORD | Input | 段配置表格的开始地址，每段由3个双字组成，分别指定：段开始频率（Hz）、段结束频率（Hz），段的脉冲数量。 |
| Num | DWORD | Input | 指定脉冲段落数量 |

8、脉冲停止指令（若端口配置指令参数Trigger配成0则此指令为指定脉冲的停止方式、若端口配置指令参数Trigger配成1则此指令用于停止脉冲的发送）

| 参数名称 | 数据类型 | 数据方向 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | BOOL | Input | 指令能流，一直使能工作 |
| PortNum | BYTE | Input | 指定需配置的脉冲端口。范围（0-9）视PLC型号而定 |
| Freq | DWORD | Input | 减速脉冲段的停止频率HZ，对PWM指令无效 |
| Num | DWORD | Input | 指定脉冲减速段的脉冲数量，若为0则立即停止 |

- 内部脉冲计数器定义（示例：HC6）

※ 必须先开启轴功能后 才能启用轴计数器

※ 注意指令顺序

第一步：配置计数器硬件，启用高速计数器

第二步：配置计数器参数（增减计数，当前值，预设值等）

HC6配置寄存器控制位

| 控制位 | 功能 |
| --- | --- |
| SM517.0 | 此3个位仅用于 A/B 相正交计数器 |
| SM517.1 |  |
| SM517.2 |  |
| SM517.3 | 计数器方向控制位：0=减计数，1=增计数 |
| SM517.4 | 将计数方向写入HSC：0=无更新，1=更新方向 |
| SM517.5 | 将预设值（PV）写入HSC：0=无更新，1=更新预设值 |
| SM517.6 | 将当前值（CV）写入HSC：0=无更新，1=更新当前值 |
| SM517.7 | 启用HSC：0=禁止HSC，1=启用HSC |

- 内部脉冲计数读取

先将计数器指针地址传送到一个寄存器中，则该寄存器就指向存储计数器数值的存储区域，再用*调用该存储器的计数器数值供编程使用。

- 内部脉冲计数器汇总

| 计数器编号 | 指针地址 | 配置寄存器 | CV寄存器 | PV寄存器 | PV=CV中断事件号 | 脉冲完成中断事件号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC6 | 16#0B000018 | SMB517 | SMD518 | SMD522 | 45 | 19 |
| HC7 | 16#0B00001C | SMB527 | SMD528 | SMD532 | 46 | 20 |
| HC8 | 16#0B000020 | SMB537 | SMD538 | SMD542 | 47 | 34 |
| HC9 | 16#0B000024 | SMB547 | SMD548 | SMD552 | 48 | 35 |
| HC10 | 16#0B000028 | SMB557 | SMD558 | SMD562 | 49 | 36 |
| HC11 | 16#0B00002C | SMB1947 | SMD1948 | SMD1952 | 50 | 37 |
| HC12 | 16#0B000030 | SMB1957 | SMD1958 | SMD1962 | 51 | 38 |
| HC13 | 16#0B000034 | SMB1967 | SMD1968 | SMD1972 | 52 | 39 |
| HC14 | 16#0B000038 | SMB1977 | SMD1978 | SMD1982 | 53 | 40 |
| HC15 | 16#0B00003C | SMB1987 | SMD1988 | SMD1992 | 54 | 41 |